消防灭火实操演练方案

一、实操目的：

为确保全体员工,特别是新入职员工掌握灭火器材的正确使用及扑灭火灾的技能,同时不断提高员工的消防安全意识,真正做到消防工作“四懂四会”,安环部结合公司目前实际情况,特组织一次消防器材实操培训。

二、实操时间：

三、实操地点：

- 四、参加实操人员：

五、实操内容：

1、讲解手提式ABC干粉灭火器灭火原理与使用方法;

2、灭火时的要领及注意事项。

3、现场灭火演习。

六、实操方案

1、讲解ABC干粉灭火器使用原理与使用方法。

干粉灭火器灭火原理:

干粉灭火剂装入灭火气瓶内,同时充装氮气气体,灭火时靠加压气体氮气的压力将干粉从喷嘴射出,形成一股夹着加压气体的雾状粉末,射向燃烧物,当干粉与火焰接触时,发生一系列的化学作用,将火焰扑灭。

2、干粉灭火器演练内容:

演练人员由10米外持灭火器奔向火场进行灭火,由上风向接近着火点,用干粉灭火器扑救初起火灾。人员排队分二队依次进行,灭火时注意安全,如不能及时灭火的,由现场指导人员马上进行指导补救。

3、手提式干粉灭火器使用方法:

(1)使用手提式干粉灭火器时,应手提灭火器的提把,迅速赶到着火处。

(2)在距离起火点3-5米左右处,放下灭火器。在室外使用时,应占据上风方向。

(3)使用前,先把灭火器上下颠倒几次,使筒内干粉松动。

(4)先拔下保险销,一只手握住瓶底,另一只手用力压下压把,干粉便会从喷嘴喷射出来。

(5)用干粉灭火器扑救流散液体火灾时,应从火焰侧面,对准火焰根部喷射,并由近而远,左右扫射,快速推进,直至把火焰全部扑灭。

(6)用干粉灭火器扑救容器内可燃液体火灾时,亦应从火焰侧面对准火焰根部,左右扫射。当火焰被赶出容器时,应迅速向前,将余火全部扑灭。灭火时应注意不要把喷嘴直接对准液面喷射,以防干粉气流的冲击力使油液飞溅,引起火势扩大,造成灭火困难。

(7)用干粉灭火器扑救固体物质火灾时,应使灭火器嘴对准燃烧最猛烈处,左右扫射,并应尽量使干粉灭火剂均匀地喷酒在燃烧物的表面,直至把火全部扑灭。

(8)使用干粉灭火器应注意灭火过程中应始终保持直立状态,不得横卧或颠倒

使用,否则不能喷粉;同时注意干粉灭火器灭火后防止复燃,因为干粉灭火器的冷却作用甚微,在着火点存在着炽热物的条件下,灭火后易产生复燃。

七、实操培训现场准备。

(1)现场准备二堆木材,10只ABC干粉灭火器,柴油等物品;

(2)用碎布点燃后模拟初起火灾;

(3)为确保安全,现场由安环部盛洪博负责现场警戒,随时应对突发情况。

八、相关工作人员安排。

(1)凃万胜经理负责现场的准备工作与协调,同时负责模拟火源的准备;

(2)安环部盛洪博负责对灭火器使用讲解;

(3)人资综管部协助安排人员负责实操培训的摄影及报道。

灭火过程中,有可能出现扭伤、摔伤、烫伤、窒息、中毒等伤害。为保证灭火过程中人员人身安全,采取以下安全措施:

(1)注意安全,不惊慌,听从指挥;

(2)女士不得穿高跟鞋,不得穿裙子;

(3)不得穿化纤等易燃衣服;

(4)穿着衣服下摆要紧;

(5)看准风向,离火源点1.5至2米处按规范操作灭火器;

(6)不准拿灭火器对人喷射。

八、总结讲评

实操完毕后集中于新办公楼门前进行讲评。

消防相关知识点:

四懂:

一、懂本岗位的火灾危险性

1、防止触电;

2、防止引起火灾;

3、可燃、易燃品、火源。

二、懂预防火灾的措施

1、加强对可燃物质的管理;

2、管理和控制好各种火源;

3、加强电气设备及其线路的管理;

4、易燃易爆场所应有足够的、适用的消防设施,并要经常检查,做到会用、有效。

三、懂灭火方法

1、冷却灭火方法;

2、隔离灭火方法;

3、窒息灭火方法;

4、抑制灭火方法。

四、懂逃生方法

1、自救逃生时要熟悉周围环境,要迅速撤离火场;

2、紧急疏散时要保证通道不堵塞,确保逃生路线畅通;

3、紧急疏散时要听从指挥,保证有秩序的尽快撤离;

4、当发生意外时,要大声呼喊他人,不要拖延时间,以便及时得救,也不要贪婪财物;

5、要学会自我保护,尽量保持低姿势匍匐前进,用湿毛巾捂住嘴鼻;

6、保持镇定,就地取材,用窗帘、床单自制绳索,安全逃生;

7、逃生时要直奔通道,不要进入电梯,防止被关在电梯内;

8、当烟火封住逃生的道路时,要关闭门窗,用湿毛巾塞住门窗缝隙,防止烟雾侵入房间;

9、当身上的衣物着火时,不要惊慌乱跑,就地打滚,将火苗压住;

10、当没有办法逃生时,要及时向外呼喊求救,以便迅速的逃离困境。

四会:

一、会报警

1、大声呼喊报警,使用手动报警设备报警;

2、如使用专用电话、手动报警按钮、消火栓按键击碎等;

3、拨打119火警电话,向当地公安消防机构报警。

二、会使用消防器材

各种手提式灭火器的操作方法简称为:

一拔拔掉保险销,

二握握住喷管喷头,

三压压下握把,

四准对准火焰根部即可。

三、会扑救初期火灾

在扑救初期火灾时,必须遵循:先控制后消灭,救人第一,先重点后一般的原则。

四、会组织人员疏散逃生

1、按疏散预案组织人员疏散;

2、酌情通报情况,防止混乱;

3、分组实施引导